PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

(Kèm theo Thư mời chào giá số     / RHMTW-ĐVMS ngày   /    /2025)

| Stt | Tên danh mục | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SỬA CHỮA KHU A, B, C |  |  |  |  |
| 1 | Gạch con sâu (lối đi khu A) | Gạch bê tông tự chèn loại con sâu kích thước 220x110x60 mm, cường độ nén ≥ 20 MPa, màu ghi, chịu tải xe nhẹ; lát trên lớp cát đệm dày 3–5 cm, đầm chặt. | Viên | 69 |
| 2 | Ốp tấm gỗ Melamine thang máy khu A | Melamine Ba Thanh, cấu tạo 5 lớp: 1 lớp Overlay (lớp màng phủ bên ngoài) + 2 lớp Decorative Paper (Lớp tạo vân gỗ) + 3 lớp Kraft Paper (Lớp Giấy Nền), bề mặt chống trầy xước, màu vân gỗ sáng. | m² | 10 |
| 3 | Sơn nước khu B, C, khoa Phục hình, Nha chu, Chữa răng | Sơn nước nội thất Maxilite Smooth (Akzo Nobel), bề mặt nhẵn mịn, bám dính cao, màu theo hiện trạng. | m² | 618,75 |
| II. CẢI TẠO SÂN KHU A |  |  |  |  |
| 4 | Đục bỏ lớp bê tông nền bị nứt vỡ | Sử dụng máy cắt và búa điện; thu gom, vận chuyển đổ thải đúng quy định. | m² | 176,30 |
| 5 | Phủ nylon chống mất nước | Màng PE dày ≥ 0.15 mm, trải kín mặt nền trước khi đổ bê tông. | m² | 176,30 |
| 6 | Đổ bê tông nền | Bê tông thương phẩm M200 (B15) | m³ | 17,63 |
| 7 | Cán nền và rải hóa chất tăng cứng Sika Chapdur | Cán phẳng nền sau khi đổ bê tông; rải Sikafloor Chapdur định mức 4–5 kg/m²; tăng độ cứng, chống mài mòn. | m² | 176,30 |
| 8 | Cắt rãnh chống nứt bê tông | Cắt khe giãn nở 3–5 mm, độ sâu 20–25 mm; trám keo PU chống thấm loại Sika hoặc tương đương. | m² | 54,76 |
| 9 | Sơn nền ngoài trời Epoxy | Sơn Epoxy 2 thành phần gốc dung môi, kháng tia UV, chống trơn trượt. | m² | 176,30 |
| 10 | Vận chuyển vật liệu phế thải | Thu gom, vận chuyển đúng quy định; đảm bảo vệ sinh môi trường. | m³ | 22,92 |
| III. CẢI TẠO MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI |  |  |  |  |
| 11 | Sơn bảo vệ chân trụ máy NLMT tầng 12 khu A | Sơn dầu Bạch Tuyết 2 lớp, chống gỉ, chịu nhiệt, màu xám bạc. | Chân | 76 |
| 12 | Ống nhựa PPR 32 UV | Ống Tiền Phong, PPR loại chịu nhiệt, chống tia UV. | Mét | 200 |
| 13 | Co 32 PPR | Phụ kiện Tiền Phong, cùng chuẩn DN32, vật liệu PPR chịu nhiệt, kháng tia UV. | Cái | 70 |
| 14 | Rắc co răng trong Inox 32.1 | Inox SUS304, ren trong ISO 228-1, chịu nhiệt 180°C. | Cái | 40 |
| 15 | Tê 32 PPR | Tiền Phong, PPR chịu nhiệt. | Cái | 30 |
| 16 | Nối 32 PPR | Tiền Phong,PPR cùng chủng loại, tiêu chuẩn đồng bộ với ống DN32. | Cái | 30 |
| 17 | Khóa vặn 32 PPR | Van khóa nhựa PPR Tiền Phong, dạng bi, ren trong DN32, chịu nhiệt 180°C. | Cái | 20 |
| 18 | Ống thủy tinh Ø58 | Ống thu nhiệt máy NLMT, dài 1.8 m, chịu áp lực 0.6 MPa, kính chịu nhiệt ≥ 200°C. | Cây | 10 |
| 19 | Ron 58 | Ron cao su silicone chịu nhiệt Ø58 mm, chịu nhiệt 180°C. | Cái | 460 |
| 20 | Bơm tuần hoàn 200W | Panasonic, công suất 200W, lưu lượng 30 lít/phút, cột áp 10 m. | Cái | 4 |
| 21 | Bộ điều khiển tuần hoàn | Bộ điều khiển nhiệt độ, hẹn giờ, tự động ngắt, tương thích bơm 200W. | Cái | 4 |
| 22 | Vệ sinh ống thu nhiệt máy nước nóng | Dùng hóa chất tẩy cặn chuyên dụng, không ăn mòn, theo hướng dẫn nhà sản xuất. | Máy | 20 |
| 23 | Cung cấp, lắp đặt vòi sen nóng lạnh Inox 304 (tầng 8–10 khu A) | Vòi sen Sansaki Inox 304, van ceramic, chống rò rỉ, tay sen 3 chế độ phun. | Bộ | 32 |
| 24 | Vật tư phụ | Dây quấn Teflon, keo dán, bulông, băng keo, phụ kiện thi công đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật. | Gói | 1 |
| 25 | Nhân công (lát gạch con sâu, sửa NLMT, vận chuyển rác…) | Công nhân kỹ thuật thi công đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. | Gói | 1 |

./.

PHỤC LỤC 2 : BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số:     / RHMTW-ĐVMS ngày   /    / 2025)

[Thông tin Công ty,

mã số thuế, địa chỉ]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi [Tên đơn vị] báo giá như sau:

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (Cột 5 x 6) (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Thành tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |

- Ghi chú: Giá trọn gói cho một hệ thống/sản phẩm hoàn thiện, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài hợp đồng bao gồm thuế VAT.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết:

- KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các sản phẩm trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Đại diện công ty [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |